河北省口腔医学重点实验室

实验室安全告知书

一、实验室基础信息

实验室安全负责人：沈文静       联系方式：18533216685

实验室安全员：马景乐       联系方式：18630113860

课题组负责人：             联系方式：

二、紧急联系方式

口腔医院重点实验室电话：86261091      口腔医院后勤装备安全处电话：86266421

口腔医院总值班电话：86265748        学校（中山）实验室管理处：86266112

三、应急设施

1.本实验室现有消防物资：干粉灭火器×6、二氧化碳灭火器×22、灭火毯×10、应急沙桶1个、消防栓组2个。

2.本实验室可用应急药箱位于  分生实验室1东试验架三层。

3.本实验室可用洗眼器位于 分生室1洗手池、分生室2洗手池、病理技术室洗手池、危化品室洗手池。

四、危险化学品危险源（包括实验室库存管制类化学品、易燃易爆化学品，内容可查询MSDS、危险化学品安全周知卡或《高等学校常用危险化学品安全技术手册》。存放在危化品室桌内及分生室悬挂）

五、设备危险源（放射源、射线装置，低/高温、高压、高转速、机械、特种设备等）

| 危险源种类 | 二氧化碳钢瓶 | 危险类别 | 倾倒压伤、窒息 | 实验室 现有 | 7瓶 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险 特性 | 1.钢瓶重，且含有压缩气体，需经常检查钢瓶是否有堵塞； |  |  |  |  |
| 注意 事项 | 谨防倾倒，远离高温、明火 |  |  |  |  |
| 应急处置措施 | 若发现钢瓶有问题，应立即开窗通风、疏散人员等。 |  |  |  |  |

| 危险源种类 | 压力容器（高压灭菌锅） | 危险类别 | 超压爆炸、烫伤 | 实验室 现有 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险 特性 | 1、爆炸风险：压力容器内部存有高压气体或液体，如果超出容器所能承受的压力，就会产生爆炸危险。2、腐蚀：压力容器长期使用，容器的墙壁会因环境的影响而发生腐蚀，从而导致容器失去耐压能力。如果不及时更换容器，就会存在造成爆炸的危险。3、若温度未降到60℃一下提前打开容器，会有烫伤风险。 |  |  |  |  |
| 注意 事项 | 1、压力容器配备的安全装置，要定期检查，并保证安全附件齐全，灵敏可靠，发现异常现象应及时处理。2、压力容器不应超温、超压运行，随时检查安全附件的运行情况，保证其灵敏可靠。3、巡回检查室发现操作中或设备上出现异常状态时，应采取相应的措施进行调整或消除。4、压力容器发生异常现象，如工作压力、介质温度或壁温超过许可值，采取措施仍不能使之下降；受压件发生裂纹、鼓泡、变形、泄露等缺陷；安全附件失效、紧固体破坏等不能安全运行的，操作者应采取紧急措施并及时报告。 |  |  |  |  |
| 应急处置措施 | 1、紧急撤离：在事故发生时，立即撤离危险区域，确保人员安全。2、应急通知：立即通知相关人员及实验室负责人，3、事故控制：采取适当的控制措施，如泄压、灭火等。 |  |  |  |  |

| 危险源种类 | 酒精灯 | 危险类别 | 烧伤、爆炸 | 实验室 现有 | 4个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险 特性 | 1、酒精属于易燃物，受热，或者遇到明火就能燃烧，甚至有爆炸的危险。2、容易烧到手，造成烧伤和其他危险事件。 |  |  |  |  |
| 注意 事项 | 1、酒精灯内酒精少于其容积1/4的应添加酒精，酒精灯里的酒精不能超过酒精灯容积的 2/3。2、禁止向燃着的酒精灯里添加酒精,禁止用酒精灯引燃另一只酒精灯,以免失火。3、用完酒精灯后,应用灯帽盖灭不能用嘴吹灭。4、万一酒精洒出,在桌面燃烧,用灭火毯扑盖。5、使用酒精灯时，避免手部或加热物品上存在可燃物质。6、放置稳固：使用酒精灯时，要将其放置在平稳、不易打翻的位置上，避免发生因意外碰撞导致灯具倾倒引发火灾的情况。7、禁止靠近易燃物：要保持酒精灯周围的环境干燥清洁，并远离易燃物品，如纸张、化学试剂等，以防万一发生火灾时易燃物被引燃导致火势扩大。8、观察监控：在使用酒精灯的过程中要始终保持警惕，对火焰进行密切观察，确保没有异常情况出现。 |  |  |  |  |
| 应急处置措施 | 1、使用灭火器：当实验室内酒精灯发生火灾时，可以使用二氧化碳灭火器来扑灭火焰。2、使用灭火毯：灭火毯是一种防火隔离设备，可以用来扑灭起火物，包括酒精灯。当酒精灯打翻起火时，可以将灭火毯迅速覆盖在火源上。 |  |  |  |  |

| 危险源种类 | 烤箱 | 危险类别 | 烫伤 | 实验室 现有 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注意事项/操作规程 | 1.应采取必要的防护措施，严格按照操作规程进行操作，使用时，人员不得离岗；使用完毕，应立即切断电源； 2.须放置在阻燃的、稳固的台面上或地面上，不得在周围或上方堆放易燃易爆物或杂物； 3.应保持实验室通风。 |  |  |  |  |
| 应急处置措施 | 1.迅速切断电源，禁止高温下打开烘箱；处置人员必须戴好防护手套、穿实验服等。 2.如发生烘箱引燃周边物品的情况，火情较小时，用灭火毯或灭火器扑灭着火点；火情较大时，确保自身安全情况下，尽可能切断电源，人员有序撤退。 3.烫伤人员应立即避开热源，用冷水冲洗或浸泡至少30分钟，轻轻脱除伤处衣物，轻伤者清洗后涂烫伤膏，烫伤面积较大或程度较深者以干净纱布敷盖患部包扎，尽快就医。 |  |  |  |  |

| 危险源种类 | 高速离心机 | 危险类别 | 碰伤 | 实验室 现有 | 3台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注意事项/操作规程 | 1.应采取必要的防护措施，严格按照操作规程进行操作，使用时，人员不得离岗；使用完毕，应立即关闭仪器； 2.离心样品必须严格配平 |  |  |  |  |
| 应急处置措施 | 1.处置人员必须戴好防护手套、穿实验服。 2.如离心机异常，请及时停止使用仪器，确保自身安全情况下，人员及时撤退。 |  |  |  |  |

六、用电安全

| 危险源种类 | 电气设备 | 危险类别 | 触电、着火 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注意 事项 | 1.严禁带电插接电源，严禁带电清洁电器设备，严禁手上有水或潮湿接触电气设备。疫情期间，喷洒消毒液务必避开电气设备； 2.实验室的电气设备的安装和使用管理，应符合安全用电管理规定。大功率实验设备用电应使用专线，谨防因超负荷用电着火；电气设备和大型仪器须接地良好。 3.定期检查电线、插头和插座，发现损坏应立即更换； 4.严禁在电源插座附近堆放易燃物品；大功率吹风机使用完毕后,及时拔掉电源。 |  |  |
| 应急处置措施 | 1.迅速脱离电源，切断电源，用绝缘物(如木棒等)移去带电导线； 2.现场急救方法:触电者脱离电源后，应迅速将其移到通风干燥的地方仰卧。若触电者呼吸和心跳均停止，在保持触电者气道通顺的同时，立即交替进行人工呼吸和胸外技压等急救措施，拨打120，尽快送医，途中继续进行心肺复苏术。 |  |  |

七、消防安全

| 危险源种类 | 消防安全 | 危险类别 | 着火 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注意 事项 | 1.保持安全通道畅通，不得堵塞或占据；安全逃生时不要盲目进入烟区； 2.谨慎用火用电，不得麻痹大意； 3.火灾报警要及时，不得拖延或犹豫。 |  |  |
| 应急处置措施 | 在保证自身安全的情况下，视实际火情进行灭火工作。情形严重时，尽可能切断实验室电源，按照紧急疏散路线有序进行撤离。 |  |  |

本人已阅读以上安全告知书内容，并对实验中产生的危险有一定认识，承诺在实验过程中指导学生规避风险，并与重点实验室一起承担保护实验者的责任！

导师/指导教师：

本人已阅读以上安全告知书内容，并对实验中产生的危险有一定认识，承诺在实验前评估实验风险、实验过程中严格遵守各项规章制度及仪器使用规程，规避实验风险。

职工/研究生/大创本科生：

请各位使用实验室的实验人员共同遵守实验规章制度及仪器使用规程，遵守危化品使用规范，共同维护实验室安全。如有疑问或发现安全隐患请及时向实验室管理人员报告。

河北省口腔医学重点实验室